混凝土墙壁安装

a) 在墙的顶部底下550mm处设置水底灯电线的导管。

b) 在墙壁上给墙环打底或者打磨至大理石光泽，确保“Top”字样在上面。

c) 将墙壁托架用螺丝固定至墙环。

d) 在水底灯的后面宽松地缠绕电线。用夹子夹住。

e) 将电线穿过导管。

f) 沿墙壁将水底灯滑动使夹子与挂钩吻合，使水底灯固定在墙壁托架上。在顶部用螺丝固定。

混凝土墙壁

导管

打底或者打磨至大理石光泽

墙环

墙壁支架

水底灯的顶部